LAPORAN DATA UNDERSTANDING

Analisis Kausal Berbasis Deep Learning untuk Edge Computing

Dataset NASA C-MAPSS

Alissa Dyah Ayu Permatasari – 25/575323/PPA/07279

# RINGKASAN

Laporan ini menyajikan analisis data understanding dari dataset NASA C-MAPSS (Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation) yang digunakan untuk mengembangkan model Predictive Maintenance (PdM). Analisis berfokus pada pemahaman kualitas data, identifikasi fitur sensor kritis, dan persiapan dataset untuk aplikasi pembelajaran mesin tingkat lanjut dalam sistem siber-fisik industri.

- Temuan Utama:

Mengidentifikasi 7 sensor konstan/mati yang tidak memberikan nilai informasi untuk pelatihan model

Berhasil menghapus fitur non-informatif, mengurangi ruang fitur sambil mempertahankan integritas analitik

Melakukan analisis korelasi yang mengungkapkan ketergantungan sensor yang kuat yang penting untuk penalaran kausal

Dataset divalidasi untuk pendekatan distilasi pengetahuan yang memungkinkan deployment edge dengan sumber daya komputasi terbatas

# BUSSINESS UNDERSTANDING

## Latar Belakang Masalah

Sistem Predictive Maintenance (PdM) berdasarkan Deep Learning (DL) secara tradisional bergantung pada arsitektur yang kompleks dan mahal secara komputasi seperti model Transformer-GNN. Meskipun pendekatan ini memberikan akurasi tinggi dalam deteksi anomali, mereka menimbulkan tantangan signifikan untuk deployment industri di dunia nyata, yaitu:

Overhead komputasi tinggi yang tidak kompatibel dengan perangkat IoT edge

Pemrosesan cloud berkelanjutan dan persyaratan bandwidth jaringan tinggi

Interpretabilitas terbatas dalam hubungan kausal antar sensor

Ketidakmampuan beroperasi secara otonom dalam lingkungan dengan bandwidth terbatas

## Pendekatan Solusi

Penelitian ini menerapkan kerangka Causal Knowledge Distillation yang memungkinkan deployment penalaran kausal yang sophisticated pada perangkat edge dengan sumber daya terbatas. Metodologi ini mempertahankan interpretabilitas sambil secara dramatis mengurangi persyaratan komputasi, memungkinkan Predictive Maintenance (PdM) real-time di edge tanpa bergantung pada konektivitas cloud berkelanjutan.

# DATA UNDERSTANDING

## Tinjauan Dataset

| Nama Dataset | : | NASA Commercial Modular Aero-Propulsion System Simulation (C-MAPSS) |
| --- | --- | --- |
| Tujuan Awal | : | Kompetisi PHM08 Prognostics and Health Management |
| Aplikasi Saat Ini | : | Data understanding dan rekayasa fitur untuk Predictive Maintenance (PdM) |
| Domain Data | : | Telemetri sensor pesawat dan parameter operasional |

## Metodologi Pengumpulan Data

Dataset terdiri dari pembacaan sensor multivariat dari operasi mesin turbofan yang disimulasikan dalam berbagai kondisi operasional dan mode kegagalan. Setiap record menangkap poin data time-series yang mewakili kondisi kesehatan mesin yang berbeda, memungkinkan pengembangan model prediksi Remaining Useful Life (RUL).

## Inventori Fitur

Dataset awalnya berisi 26 fitur yang terdiri dari pengaturan operasional dan pengukuran sensor. Setelah dilakukan Exploratory Data Analysis (EDA), set fitur disempurnakan untuk menghapus variabel non-informatif.

- Kategori Fitur:

Pengaturan Operasional: Throttle mesin, ketinggian, dan parameter kontrol lainnya

Pengukuran Sensor: Pembacaan temperatur, tekanan, kecepatan, dan getaran dari berbagai komponen mesin

# DATA QUALITY ASSESSMENT

## Identifikasi Sensor Konstan/Mati

Exploratory Data Analysis (EDA) mengungkapkan 7 sensor yang menunjukkan nilai konstan di seluruh dataset. Fitur-fitur ini memberikan varians nol dan tidak ada gradient informasi, membuatnya tidak cocok untuk tugas pemodelan prediktif apa pun.

| Sensor Dihapus | Klasifikasi |
| --- | --- |
| setting_3 | Pengaturan Operasional |
| T2 | Sensor Temperatur |
| P2 | Sensor Tekanan |
| epr | Rasio Tekanan Mesin |
| farB | Rasio Aliran Bahan Bakar |
| Nf_dmd | Permintaan Kecepatan Fan |
| PCNfR_dmd | Permintaan Rasio Kecepatan Fan |

Penghapusan 7 sensor ini mengurangi beban komputasi sambil mempertahankan semua informasi analitik. Kemudian dilakukan penambahan fitur yaitu Remaining Useful Life (RUL) serta RUL_clipped. Sehingga jumlah fitur akhir yaitu 21 fitur.

# METHODOLOGY & DATA PREPARATION

## Proses Pembersihan Data

- Deteksi Fitur Konstan: Menerapkan analisis varians untuk mengidentifikasi fitur dengan nunique() ≤ 1

- Penghapusan: Menghapus sensor mati yang diidentifikasi dari dataset

- Validasi: Mengkonfirmasi bahwa 21 fitur yang tersisa berisi data yang bervariasi dan informatif

## Analisis Fitur

Analisis korelasi dilakukan pada 21 fitur yang tersisa untuk memahami ketergantungan sensor. Korelasi kunci yang diidentifikasi meliputi:

Korelasi positif kuat antara sensor kecepatan (Nf, NRf): 0,826

Korelasi tinggi antara sensor tekanan (P30, Ps30): 0,780

Hubungan terbalik antara sensor temperatur dan tekanan tertentu yang menunjukkan kausalitas fisik

Korelasi lemah dengan fitur tertentu yang menunjukkan informasi sensor independen

# KEY INSIGHT & FINDINGS

Manajemen Redundansi Sensor: 7 sensor yang dihapus mewakili pengurangan dimensionalitas fitur 20,6% tanpa kehilangan informasi

Ketergantungan Multivariat: Korelasi kuat mengungkapkan bahwa pembacaan sensor mesin sangat saling bergantung, mendukung kebutuhan pendekatan penalaran kausal

Kualitas Data: Fitur aktif menunjukkan pola varians realistis yang konsisten dengan dinamika mesin

Kesiapan Edge: Dataset 21 fitur yang dioptimalkan cocok untuk distilasi pengetahuan ke model edge yang dapat di-deploy

# RECOMMENDATIONS

- Implementasi Causal Knowledge Distillation: Mengembangkan arsitektur model guru-murid menggunakan dataset 21 fitur di mana hubungan kausal kompleks yang dipelajari model guru didistilasi ke dalam model murid yang ringkas

- Deployment pada Perangkat Edge: Set fitur yang dioptimalkan memungkinkan inferensi real-time pada perangkat IoT dengan sumber daya komputasi terbatas

- Menetapkan Pemantauan Korelasi: Memantau penyimpangan dari korelasi sensor yang diharapkan sebagai mekanisme deteksi anomali

- Rekayasa Fitur Temporal: Mempertimbangkan statistik jendela bergulir dan dekomposisi time series untuk 21 fitur untuk menangkap pola degradasi

# CONCLUSION

Dataset NASA C-MAPSS telah berhasil dianalisis dan disiapkan untuk pemodelan Predictive Maintenance (PdM). Penghapusan 7 sensor non-informatif telah mengoptimalkan ruang fitur tanpa mengorbankan integritas data. Korelasi dan ketergantungan yang teridentifikasi memberikan dasar untuk menerapkan model penalaran kausal sophisticated yang cocok untuk deployment edge. Dataset 21 fitur aktif yang dibersihkan sekarang siap untuk aplikasi pembelajaran mesin tingkat lanjut termasuk distilasi pengetahuan, penemuan kausal, dan prediksi remaining useful life. Analisis ini menunjukkan kelayakan deployment sistem Predictive Maintenance (PdM) berbasis AI pada perangkat IoT industri yang resource-constrained sambil mempertahankan interpretabilitas dan kemampuan penalaran kausal.

- LAMPIRAN

Notebook:

https://colab.research.google.com/drive/1k9w-3uqaCrSQDjgudsbvYfhUrUnAC7sA?usp=sharing

Dataset Kaggle:

https://www.kaggle.com/datasets/behrad3d/nasa-cmaps

Repository Github:

https://github.com/alissatataa/data-understanding-NASA-C-MAPSS